| Ai-WB2-01F规格书 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本 |  | V1.0.0 |
| 版权 |  | ©2023 |

文件履历表

| 版本 | 日期 | 制定/修订内容 | 制定 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2023.5.16 | 首次制定 | 肖靖然 | 关宁 |

目录

1. 产品概述	4

1.1. 特性	5

2. 主要参数	6

2.1. 静电要求	6

2.2. 电气特性	7

2.3. Wi-Fi射频性能	7

2.4. BLE射频性能	8

2.5. 功耗	8

3. 外观尺寸	9

4. 管脚定义	10

5. 原理图	12

6. 设计指导	13

6.1. 应用指导电路	13

6.2. 推荐PCB封装尺寸	13

6.3. 天线布局要求	14

6.4. 供电	14

6.5. GPIO	15

7. 存储条件	16

8. 回流焊曲线图	16

9. 产品包装信息	17

10. 联系我们	17

免责申明和版权公告	18

注 意	18

产品概述

Ai-WB2-01F是由深圳市安信可科技有限公司开发的Wi-Fi&BT模组，该模组搭载BL602芯片作为核心处理器，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。BL602芯片内置低功耗的32位RISC CPU，276KB RAM和丰富的外围接口，包括SPI，UART，I2C，IR remote，PWM，ADC，DAC和 GPIO等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。

图1 主芯片架构图

特性

- 采用SMD-18封装

- 支持IEEE 802.11 b/g/n协议

- Wi-Fi安全支持WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3

- 支持20MHz带宽，最高速率72.2 Mbps

- Bluetooth低能耗5.0，Bluetooth Mesh

- 支持Station + BLE模式、Station + SoftAP + BLE模式

- 支持32-bit RISC CPU，276KB RAM

- 安全启动，支持使用ECC-256签名的镜像

- 支持QSPI/SPI Flash即时AES解密（OTFAD）,支持AES 128 CTR模式

- 支持AES 128/192/256位加密引擎

- 支持SHA-1/224/256

- 支持真实随机数发生器 (TRNG)

- 公钥加速器 (PKA), 支持大数基本运算, 软件提供签名，验证等应用程序接口

- 支持SPI，UART，I2C，PWM，ADC，DAC，GPIO等

- 集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA/BT

- 支持多种休眠模式，深度睡眠电流12μA

- 通用AT指令可快速上手

- 支持二次开发，集成了Windows、Linux开发环境

主要参数

表1 主要参数说明

| 型号 | Ai-WB2-01F |
| --- | --- |
| 封装 | SMD-18 |
| 尺寸 | 10.0*11.0*3.1(±0.2)mm |
| 天线形式 | 半孔天线 |
| 频谱范围 | 2400 ~ 2483.5MHz |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 存储环境 | -40℃ ~ 125℃, < 90%RH |
| 供电范围 | 供电电压2.7V ~ 3.6V，供电电流 ≥500mA |
| 支持接口 | UART/GPIO/ADC/DAC/PWM/I2C/SPI |
| 可用IO数量 | 11个 |
| 串口速率 | 默认115200 bps |
| 安全性 | WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3 |
| Flash | 默认2MByte，支持扩展 |

静电要求

Ai-WB2-01F是静电敏感设备，在搬运时需要采取特殊预防措施。

图2 ESD防静电图

电气特性

表2 电气特性表

| 参数 |  | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  | VDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O | VIL | - | - | - | 0.3*VDDIO | V |
|  | VIH | - | 0.7*VDDIO | - | - | V |
|  | VOL | - | - | 0.1*VDDIO | - | V |
|  | VOH | - | - | 0.9*VDDIO | - | V |
|  | IMAX | - | - | - | 15 | mA |

Wi-Fi射频性能

| 描述 | 典型值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频谱范围 | 2400 ~ 2483.5MHz |  |  | MHz |
| 输出功率 |  |  |  |  |
| 模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 11n模式HT20，PA 输出功率 | - | 16 | - | dBm |
| 11g模式，PA 输出功率 | - | 17 | - | dBm |
| 11b模式，PA 输出功率 | - | 19 | - | dBm |
| 接收灵敏度 |  |  |  |  |
| 模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 11b，1 Mbps | - | -98 | - | dBm |
| 11b，11 Mbps | - | -90 | - | dBm |
| 11g，6 Mbps | - | -93 | - | dBm |
| 11g，54 Mbps | - | -76 | - | dBm |
| 11n，HT20 (MCS7) | - | -73 | - | dBm |

表3 Wi-Fi射频性能表

BLE射频性能

表4 BLE射频性能表

| 描述 | 典型值 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频谱范围 | 2400 ~ 2483.5MHz |  |  |  | MHz |
| 输出功率 |  |  |  |  |  |
| 速率模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  | 单位 |
| 1Mbps | - | 9 |  | 15 | dBm |
| 接收灵敏度 |  |  |  |  |  |
| 速率模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  | 单位 |
| 1Mbps 灵敏度@30.8%PER | - | -96 |  | - | dBm |

功耗

下列功耗数据是基于3.3V的电源，25°C的环境温度测得。

- 所有发射模式的POUT功率是在天线接口处的测量值。

- 所有发射数据是基于100%的占空比，在持续发射的模式下测得的。

表5 功耗表

| 模式 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射802.11b，11Mbps，POUT=+21dBm | - | 314 | - | mA |
| 发射802.11g，54Mbps，POUT =+18dBm | - | 265 | - | mA |
| 发射802.11n，MCS7， POUT =+17dBm | - | 241 | - | mA |
| 接收802.11b，包长1024字节 | - | 63 | - | mA |
| 接收802.11g，包长1024字节 | - | 63 | - | mA |
| 接收802.11n，包长1024字节 SRAM retention ) | - | 63 | - | mA |
| Deep-Sleep | - | 12 | - | μA |

外观尺寸

正面

背面

图3 外观图（渲染图仅供参考，以实物为准）

正面

背面

图4 尺寸图（单位：mm）

H/N

BL

O/I

F

模组温度版本

H：高温

N：常温

FLASH

FLASH类型

O：芯片外置flash

I：芯片内置flash

芯片品牌代码（BL602）

FLASH大小（MB)

x

图5 屏蔽罩丝印代表信息

管脚定义

Ai-WB2-01F模组共接出18个管脚，如管脚示意图，管脚功能定义表是接口定义。

正面

背面

图6 管脚示意图

表6 管脚功能定义表

| 脚序 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANT | 2.4G射频输出，需外接天线 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | IO11 | GPIO11/SPI_SCLK/IIC_SDA/ADC_CH10 |
| 4 | EN | 默认作为芯片使能，高电平有效 |
| 5 | IO12 | GPIO12/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH2/ADC_CH0 |
| 6 | IO14 | GPIO14/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH2 |
| 7 | IO3 | GPIO3/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH3 |
| 8 | IO17 | GPIO17/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH2 |
| 9 | IO20 | GPIO20/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH0 |
| 10 | GND | 接地 |
| 11 | VDD33 | 3.3V供电；外部供电电源输出电流建议在500mA以上 |
| 12 | RST/NC | 默认NC，不可使用 |
| 13 | TXD | TXD/GPIO16/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH1 |
| 14 | RXD | RXD/GPIO7/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH2 |
| 15 | IO1 | GPIO1/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH1 |
| 16 | IO5 | GPIO5/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH0/ADC_CH4 |
| 17 | IO8/NC | 默认NC，不可使用 |
| 18 | IO22 | GPIO22/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH2 |
| 测点 | IO8 | Bootstrap/GPIO8/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH3 |
| 注：GPIO8 作为 Bootstrap，上电瞬间为高电平时，模组进入烧录模式；上电瞬间为低电平时，模组正常启动。 |  |  |

原理图

图7 原理图

设计指导

应用指导电路

图8 应用指导电路

- 如果IO口作为PWM使用，建议在模组外围预留4.7K的下拉电阻。尤其是灯控方面的应用，防止上电启动的瞬间出现闪灯现象。

- IO8/NC脚，默认不可使用。如需使用，请联系安信可。

推荐PCB封装尺寸

图 9 推荐PCB封装尺寸

天线布局要求

- 该模组需要外接天线使用。

- 为了满足天线的性能，天线周边禁止放置金属件，远离高频器件。

供电

- 推荐3.3V电压，峰值500mA以上电流。

- 建议使用LDO供电；如使用DC-DC建议纹波控制在30mV以内。

- DC-DC供电电路建议预留动态响应电容的位置，可以在负载变化较大时，优化输出纹波。

- 3.3V电源接口建议增加ESD器件。

图10 DC-DC降压电路图

GPIO

- 模组外围引出了一些IO口，如需使用建议在IO口上串联10-100欧姆的电阻。这样可以抑制过冲，使两边电平更平稳。对EMI和ESD都有帮助。

- 特殊IO口的上下拉，需参考规格书的使用说明，此处会影响到模组的启动配置。

- 模组的IO口是3.3V如果主控与模组的IO口电平不匹配，需要增加电平转换电路。

- 如果IO口直连到外围接口，或者排针等端子，建议在IO口走线靠近端子处预留ESD器件。

图11 电平转换电路

存储条件

密封在防潮袋中的产品应存储在<40℃/90%RH的非冷凝大气环境中。

模组的潮湿敏感度等级MSL为3级。

真空袋拆封后，在25±5℃/60%RH下，必须在168小时内使用完毕，否则就需要烘烤后才能二次上线。

回流焊曲线图

图12 回流焊曲线图

产品包装信息

Ai-WB2-01F模组采用编带包装，1300pcs/盘。如下图所示：

图13 包装编带图

联系我们

安信可官网            官方论坛            开发DOCS            安信可领英     天猫旗舰店            淘宝店铺            阿里国际站

技术支持邮箱：support@aithinker.com

国内商务合作：sales@aithinker.com          海外商务合作：overseas@aithinker.com

公司地址：深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港C栋403、408-410

联系电话：0755-29162996

问问安信可

安信可公众号

- 免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的URL地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。

- 注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。